| 項目 | 確認事項 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 塀の高さ、厚さ | - 高さは、2.2ｍ以下＜1.2ｍ以下＞であるか。 - 厚さ15ｃｍ以上あるか。高さ2.0ｍ以下の場合、厚さ10ｃｍ以上あるか。 ＜その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上＞ ※高さの測り方 - 地盤面から測ってください。 - 地盤面に高低差がある場合は、低い方の地盤面から測ってください。 - 側溝に沿って塀がある場合は、側溝の底から測ってください。 道路地盤面 （ただし、第5条第2号の塀の高さは道路地盤面から測ってください。） ブロック塀の断面図 厚さ 厚さ 高さ 側溝 高さ 低い方の地盤面 地盤面 ブロック塀 地盤面 ブロック塀 基礎 | □適 □不適 |
| 控壁 （万年塀は適用外） | ※控壁とは、塀から直角方向に突き出した補助的な壁 - ブロック塀の高さが1.2ｍを超える場合、控壁は設置されているか。 - 控壁は3.4ｍ（ブロック8.5個）＜4.0ｍ＞以内ごとに設置されているか。 ブロック塀 ブロック塀を上から見た図 控壁 控壁 3.4＜4.0＞ｍ以内 控壁の長さ 控壁の長さは塀の高さの5分の1以上＜壁の厚さの1.5倍以上＞あるか。 | □適 □不適 |
| 塀のひび割れ、傾き | - 塀がひび割れしていないか。 - 塀が傾いていないか。 | □適 □不適 |
| 鉄筋 | - 鉄筋は入っているか。 - 鉄筋が露出し錆びていないか。 | □適 □不適 |
| 基礎 | - 根入れは30ｃｍ以上＜20ｃｍ以上＞あるか。 ※根入れとは、基礎のうち土の中に入っている部分 根入れ 30＜20＞ｃｍ以上 根入れ 30＜20＞ｃｍ以上 基礎の断面図 基礎 側溝 ブロック塀 地盤面 基礎 ブロック塀 低い方の地盤面 地盤面 大谷石等の基礎以外の塀の上にブロック塀が設置されていないか。 | □適 □不適 |

※＜＞に記載した内容は組積造の塀が対象