新設する塀のチェックシート

◆施工業者

（担当者名）

◆申請者氏名

下記のとおり、建築基準法の規定を遵守し新設する塀を施工します。

| 項目 |  |  | 仕様等 | 特記事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地（地名地番） |  |  | （ ） |  |
| 塀の設置 |  |  | - □既存塀の撤去新設（造り替え） |  |
| 地区計画 |  |  | - □有り □無し 地区計画名（ 地区） 区分名称（ ） |  |
|  |  |  | - 垣又はさくの構造の制限 □有り □無し |  |
| 接面する建築基準法の道路種別 |  |  | □法第42条第2項道路 □法第42条第2項道路以外 | 法第42条第2項道路の場合は「建築基準法第42条第2項道路に関する調査書」を添付 |
| 新設する塀 | 種別 |  | - □ブロック塀 □ブロック塀+フェンス（組込） □ブロック塀+フェンス（連続） □フェンス □その他 |  |
|  | 塀の長さ |  | - 道路に接する長さ（ m） |  |
|  |  | 高さ | - 最高高さ 地盤面より（ m） |  |
|  | ブロック塀の場合 |  | - □ブロック塀の高さ2.2ｍ以下 地盤面より（ m） |  |
|  |  | 壁の 厚さ | - □15cm以上 □10cm以上（□ブロック塀の高さ2m以下） 厚さ（ cm） |  |
|  |  | 鉄筋 （縦筋） | - □鉄筋径9mm以上 鉄筋径（ ） - □間隔80cm以下 間隔（ cm） - □壁端部鉄筋有り - □隅角部鉄筋有り □隅角部無し |  |
|  |  | 鉄筋 （横筋） | - □鉄筋径9mm以上 鉄筋径（ ） - □間隔80cm以下 間隔（ cm） - □壁頂部鉄筋有り |  |
|  |  | 鉄筋 （端部） | - □末端をかぎ状に折り曲げ - □縦筋を壁頂の鉄筋にかぎ掛け - □縦筋を基礎の鉄筋にかぎ掛け または、 □40d以上基礎に定着 - □横筋を縦筋にかぎ掛け |  |
|  |  | 控え壁（柱） | - □有り □無し（□ブロック塀の高さ1.2m以下） - □設置間隔3.4m以下 設置間隔（ m） - □鉄筋径9mm以上 鉄筋径（ ） - □突出長はブロック塀の高さの1/5以上 突出長（ m） |  |
|  |  | 基礎 | - □鉄筋径9mm以上（横筋） 鉄筋径（ ） - □丈35cm未満（□ブロック塀の高さ1.2m以下） □丈35cm以上 丈（ cm） - □根入れ深さ30cm未満（□ブロック塀の高さ1.2m以下） □根入れ深さ30cm以上 根入れ深さ（ cm） |  |

※　□には該当するものに☑を、（　　）には数字等を、その他等の場合は特記事項に内容を記載してください。

※　地区計画の有無は都市計画課でご確認ください。（042-620-7302）

※　垣又はさくの構造の制限は建築指導課でご確認ください。（042-620-7264）